ALERTCONTACTS

Comprendre la proposition du fabricant de traceur GPS

Ce que le document dit réellement, pourquoi le matériel envisagé ne correspond pas encore au besoin de sécurité, et ce que tu dois demander avant toute décision.

| Destinataire : AlertContacts | Objet : Choix du matériel de suivi |
| --- | --- |
| Date : 31/08/2026 | Statut : Décision technique à confirmer avant commande |

À retenir Le document reçu ne garantit pas un traceur GPS 4G/LTE autonome. Il demande surtout au fabricant d’évaluer si un petit tag Bluetooth peut être intégré à AlertContacts. Ne valide pas ce matériel tant que le fabricant n’a pas confirmé par écrit une intégration serveur, un GPS/GNSS et une connectivité mobile.

# 1. Ce que le fabricant t’a réellement envoyé

Le document est un questionnaire de faisabilité et d’intégration, pas une fiche technique définitive ni une promesse d’API. Le fabricant te demande de préciser le besoin de l’application AlertContacts, puis il doit répondre sur ce qu’il est réellement capable de fournir.

La section principale s’appelle « Custom App Integration Requirement ». Elle présente l’idée d’intégrer un « tag » dans l’application, avec appairage et contrôle. Le mot tag désigne ici un petit objet de localisation, pas nécessairement un traceur GPS autonome.

## 2. Traduction des demandes du fabricant

Appairage par une application tierce. Le fabricant demande si son matériel peut être découvert et associé depuis AlertContacts via son propre protocole Bluetooth. Cela concerne surtout la configuration locale, lorsque le téléphone est proche du tag.

SDK / API mobile. Il doit fournir, si disponible, les outils iOS et Android pour rechercher le tag, l’appairer, le faire sonner, lire la batterie et le firmware, le configurer et éventuellement faire des mises à jour OTA.

Documentation et support. Il doit fournir les documents techniques, exemples de code, outils de test, unités physiques de test et un interlocuteur pour les sessions de débogage.

Compatibilité Find My / Find Hub. Il doit évaluer si son appairage propriétaire peut coexister avec Apple Find My et Google Find Hub. Cela ne signifie pas qu’AlertContacts recevra automatiquement les positions de ces réseaux.

Tableau à remplir par le client. La partie « Customer API Requirements Form » est vide parce que c’est à nous d’indiquer les fonctions, données, exemples et priorités nécessaires à AlertContacts.

# 3. Pourquoi ce matériel ne correspond pas encore au besoin

Le besoin initial est un suivi de sécurité sans téléphone porté : position exploitable dans AlertContacts, historique, zones de sécurité et alertes. Pour cela, il faut une source de position qui reste disponible indépendamment d’un téléphone proche.

| Type de matériel | Comment il fonctionne | Réponse au besoin de sécurité |
| --- | --- | --- |
| Tag BLE type AirTag | Émet du Bluetooth. Sa position peut être relayée par des téléphones de passage via le réseau Apple ou Google. | Non fiable pour une promesse de sécurité : dépend de la présence de téléphones tiers et des règles de chaque réseau. |
| Tag BLE lié au téléphone | AlertContacts communique en Bluetooth lorsque le téléphone est proche du tag. | Non : la personne doit garder un téléphone compatible près du tag. |
| Traceur GNSS + 4G/LTE | Calcule sa position par satellite et l’envoie par réseau mobile à un serveur. | Oui : il est autonome, sous réserve de réseau mobile, autonomie et intégration serveur. |

Le document du fabricant contient surtout les signaux du premier type : un tag BLE compact, avec appairage, sonnerie, batterie, firmware et compatibilité Find My / Find Hub.

Risque de promesse trompeuse Un tag BLE peut parfois être localisé grâce à des téléphones tiers qui passent à proximité. Mais il ne garantit ni fréquence, ni délai, ni disponibilité. Il ne faut donc jamais présenter ce fonctionnement comme un suivi de sécurité temps réel.

# 4. Ce que Find My et Find Hub changent - et ne changent pas

Apple Find My et Google Find Hub sont des réseaux de localisation de tags Bluetooth. Ils reposent sur des appareils Apple ou Android participants, sur des mécanismes de chiffrement et sur des règles de protection contre le suivi abusif.

Ces réseaux peuvent être utiles comme fonction complémentaire pour retrouver un objet. Ils ne remplacent pas un contrat d’intégration de données avec AlertContacts. Avant toute promesse, le fabricant doit confirmer par écrit : qui détient les clés, où la position est accessible, si une API serveur est fournie, et si l’usage dans notre application est autorisé par Apple et Google.

Le document ne fournit pas cette confirmation. Au contraire, il la demande au fabricant comme point à évaluer. C’est donc une question ouverte, pas une capacité acquise.

# 5. L’architecture recommandée pour AlertContacts

Pour répondre au besoin de sécurité, le modèle à rechercher est un traceur autonome qui calcule sa position par GNSS/GPS et l’envoie directement au backend AlertContacts via son propre réseau mobile.

Architecture cible Traceur GNSS + 4G/LTE + SIM/eSIM → HTTPS, MQTT ou TCP documenté → API Laravel AlertContacts → carte, historique, zones de sécurité et notifications.

Le proche peut ne pas avoir de téléphone : le traceur reste capable de transmettre sa position tant qu’il a batterie et couverture réseau.

La plateforme AlertContacts garde la maîtrise des droits utilisateur, du Premium, des zones, de l’historique et des notifications.

Le matériel peut proposer une sonnerie ou un appairage Bluetooth en complément, mais ces fonctions ne doivent pas être la source principale de localisation.

# 6. Informations à exiger avant de choisir le fabricant

Le fabricant doit répondre par écrit à chaque point ci-dessous. Sans réponse positive aux éléments bloquants, le produit ne doit pas être retenu pour cette fonctionnalité.

| Information à fournir | Réponse attendue du fabricant | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Modèle exact | Référence commerciale et preuve qu’il contient GNSS/GPS, 4G/LTE et SIM/eSIM. | Bloquante |
| Couverture réseau | Bandes 4G prises en charge, pays visés, opérateurs compatibles et comportement sans réseau. | Bloquante |
| Envoi des positions | Protocole serveur-à-serveur : HTTPS, MQTT ou TCP ; possibilité de poster directement vers AlertContacts. | Bloquante |
| Identifiant matériel | IMEI, serial number ou device ID stable, unique et accessible dans les données reçues. | Bloquante |
| Payload GPS | Latitude, longitude, date de capture, précision, vitesse, cap, batterie, état de charge et réseau. | Bloquante |
| Sécurité | Authentification par appareil, signature des messages, chiffrement TLS, rotation ou révocation des clés. | Bloquante |
| Cadence et autonomie | Intervalle configurable, autonomie mesurée par profil d’usage et mode économie d’énergie. | Haute |
| Commandes à distance | Sonnerie, configuration de cadence, géofencing embarqué éventuel, veille/réveil et leurs API. | Haute |
| Intégration et support | Documentation, SDK/API, exemples, environnement de test, unités de test et interlocuteur technique. | Haute |
| Conformité | Certifications radio et commerciales applicables aux pays de commercialisation. | Haute |

# 7. Informations à renvoyer dans le tableau API du fabricant

Tu peux lui renvoyer les exigences ci-dessous. Elles décrivent l’intégration minimale dont AlertContacts a besoin. Elles ne demandent pas encore d’implémenter tous les écrans : elles permettent d’abord de confirmer que le matériel et l’API sont compatibles avec le produit.

| Fonction / donnée | Attendu pour AlertContacts | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Provisioning et appairage | Associer un device ID / IMEI à un compte AlertContacts. Le QR code ou l’identifiant physique doit être lisible. | P0 |
| Télémétrie de position | Webhook HTTPS vers notre API avec coordonnées, précision, heure du device, batterie et état du traceur. | P0 |
| Sécurité des échanges | HTTPS obligatoire, secret propre à chaque intégration et signature ou authentification vérifiable. | P0 |
| État du traceur | Batterie, dernière connexion, firmware, état de charge, réseau et erreurs exploitables. | P1 |
| Historique | Accès à la position récente si le fabricant héberge temporairement les données ; rétention et export à préciser. | P1 |
| Commandes | Faire sonner le traceur et modifier sa cadence si le matériel le permet. | P2 |
| Mise à jour OTA | Documentation et procédure sécurisée, uniquement si la fonction est réellement disponible. | P2 |

# 8. Questions auxquelles le fabricant doit répondre sans ambiguïté

Le modèle proposé contient-il réellement un module GNSS/GPS et un modem 4G/LTE ? Merci de fournir les fiches techniques des composants.

Le traceur peut-il envoyer sa position à notre serveur sans smartphone à proximité ? Par quel protocole ?

Qui fournit la SIM/eSIM, dans quels pays fonctionne-t-elle et quel est le coût récurrent par traceur ?

Pouvez-vous fournir une unité de test et un environnement de test avant toute commande de volume ?

Pouvez-vous documenter l’authentification de chaque traceur et la signature des messages envoyés à notre serveur ?

Quelle autonomie obtenez-vous à 1, 5, 15 et 30 minutes de remontée de position ? Les chiffres doivent être mesurés, pas seulement théoriques.

Find My / Find Hub est-il une fonction optionnelle du matériel ou la seule façon d’obtenir une position ?

Pouvez-vous confirmer, avec documentation officielle, que notre application et notre backend peuvent accéder aux positions Find My / Find Hub ? Si non, cette fonction ne sera pas retenue comme source de suivi AlertContacts.

Quelles certifications sont déjà acquises pour les marchés visés ? Les certifications en attente doivent être datées et chiffrées.

# 9. Réponse prête à envoyer au fabricant

Objet : Confirmation de faisabilité - traceur autonome pour AlertContacts Nous développons AlertContacts, une application de sécurité personnelle. Notre besoin principal est de suivre un traceur porté par une personne qui peut ne pas avoir de téléphone avec elle. Le matériel recherché doit être autonome : GNSS/GPS, connectivité 4G/LTE avec SIM ou eSIM, et envoi de positions vers notre backend. Nous ne recherchons pas uniquement un tag BLE dépendant des réseaux Apple Find My ou Google Find Hub. Merci de confirmer par écrit si votre modèle répond à ce besoin et de nous transmettre : modèle exact, bandes 4G et pays compatibles, autonomie selon cadence, protocole d’intégration serveur-à-serveur, format complet des positions, mécanisme de sécurité, identifiant unique du matériel, documentation API/SDK, unités de test et support d’intégration. Merci également de préciser si une intégration dans notre application peut coexister avec Find My / Find Hub, sans nous promettre un accès aux positions de ces réseaux tant qu’un mécanisme officiel et documenté ne le garantit pas. Enfin, merci de nous indiquer le prix unitaire, les minimums de commande, le coût et le responsable de la connectivité SIM/eSIM, les délais de production et les certifications disponibles pour les marchés visés.

# 10. Décision recommandée

Décision Ne pas sélectionner le produit comme traceur de sécurité sur la seule base de ce document. Continuer uniquement si le fabricant confirme un modèle GNSS + 4G/LTE autonome, une intégration serveur documentée, une sécurité des échanges, des unités de test et une autonomie mesurée.

Si le fabricant ne propose qu’un tag BLE Find My / Find Hub, il peut éventuellement être évalué comme produit complémentaire de recherche d’objet. Il ne doit pas remplacer le traceur GPS autonome prévu pour la fonction de sécurité d’AlertContacts.

## Annexe - éléments du document fabricant à retenir

Le fabricant demande une évaluation de faisabilité pour un tag indépendant sans téléphone et avec alertes de zone : cela confirme que ce point n’est pas encore validé.

Il demande si l’appairage d’une application tierce peut coexister avec Find My / Find My Device : ce point est ouvert et comporte des contraintes de plateforme.

Il demande le cycle de développement et le coût d’un SDK/API iOS/Android : aucun SDK utilisable n’est fourni dans le document.

Il mentionne des contraintes de batterie, taille, buzzer, certifications et production : elles doivent être arbitrées après validation de l’architecture, pas avant.